泛在操作系统

第2部分：工业物联应用框架定义

Ubiquitous operating system—Part 2:Industrial IoT application architecture definition

202* - ** - **发布

202* - ** - **实施

中国电子商会　发 布

ICS 35.080

CCS L 77

团     体     标     准

T/CECC XX.2—2025

目  次

前  言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 工业物联场景泛在操作系统应用开发框架	2

5 感框架	2

5.1 结构体定义	2

5.2 感知接口	4

6 联框架	4

7.1  结构体定义	4

7.2  联接接口	6

7 知框架	7

8.1  结构体定义	7

8.2  智能接口	8

8 控框架	8

9.1  结构体定义	8

9.2  控制接口	10

参考文献	12

前  言

T/CECC XX《泛在操作系统》分为下列4个部分：

──第1部分：术语；

──第2部分：工业物联应用框架定义；

──第3部分：面向智慧城市场景的数字空间模型；

──第4部分：面向智能互联场景的任务调度技术要求。

本文件为T/CECC XX第2部分。

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国电子商会提出并归口。

本文件起草单位：。

本文件主要起草人：。

泛在操作系统  工业物联应用框架定义

- 范围

本文件规定了面向工业物联场景的泛在操作系统的应用框架，包括构建面向工业物联场景的泛在操作系统的框架层的组件内容及其关系。

本文件适用于指导面向工业物联场景泛在操作系统的应用设计和开发。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 34069—2017  物联网总体技术 智能传感器特性与分类

T/CECC XX.1—2025  泛在操作系统  术语

- 术语和定义

T/CECC XX.1—2025界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

智能传感器 intelligent sensor

具备高级数据处理能力的传感器，能够执行诸如人脸识别、声音识别、缺陷检测等任务，通过AI算法提升数据处理的智能化程度。

[来源：GB/T 34069—2017，3.1.1，有修改]

可编程逻辑控制器 programmable logic controller

一种工业控制设备，能够执行各种控制任务，如高速计数（HSC）、PID控制等，通常用于工业自动化中的设备控制和数据采集。

自组网 ad-hoc

节点设备通过无线通信协议自主形成的网络，无需手动配置，能够自动建立、调整网络连接，适应复杂环境中的动态变化。

感、联、知、控框架 architecture of sense, connection, knowledge, and control

实现感知、联接、控制和智能处理四个关键功能，确保数据的有效感知、传输、处理和控制。

- 缩略语

AI       人工智能(Artificial Intelligence)

CoAP    受限应用协议(Constrained Application Protocol)

HSC     高速计数器(High-Speed Counter)

IIoT     工业物联网(Industrial Internet of Things)

MQTT   消息队列遥测传输协议(Message Queuing Telemetry Transport)

PID     比例-积分-微分控制(Proportional-Integral-Derivative)

PLC     可编程逻辑控制器(Programmable Logic Controller)

TCP/IP   传输控制协议/互联网协议(Transmission Control Protocol/Internet Protocol)

- 工业物联场景泛在操作系统应用开发框架

面向工业物联场景的泛在操作系统目标是通过工业物联网的部署和应用，促进工业领域人、机、物的深度互联，促进工厂的数字化转型升级，使能智能化工业生产新体系。要实现该目标，工业物联场景下泛在操作系统应用开发框架应包含以下内容：

- 感: 复杂多样的工业生产实体智能地识别、感知和采集生产相关数据;

- 联: 工业数据在互联互通的网络上进行传输和汇聚;

- 知: 对这些网络化的工业大数据形成快速处理和实效分析;

- 控: 将数据分析所得到的信息反馈到工业生产中，对生产活动进行改善。

其中，“感” 和 “联” 主要在物联网节点级设备、传感器等设备上实现，“知“ 和 ”控” 的核心主要在边缘计算设备和数据中心设备上实现。

四者之间是密不可分，层层递进的。感联知控框架遵循相似理念的抽象设计，旨在解耦硬件功能与代码设计，完善在工业场景下常见的各项功能。

- 感框架

- 6.1 结构体定义

6.1.1  SensorQuantity结构

SensorQuantity结构是工业物联泛在操作系统传感器框架中的核心组件之一，它用于抽象描述物理传感器所测量的具体物理量。每个SensorQuantity实例代表传感器能够感知的一种物理量（如温度、湿度、气体浓度等），并包含多个字段以管理和处理这些数据，其定义应符合表 1的规定。

表 1  SensorQuantity结构定义

| 名称 | 含义 |
| --- | --- |
| name | 标识传感器测量的物理量的名称，是唯一的标识符。 |
| type | 表示传感器所测量的物理量的类型，例如温度、湿度、二氧化碳浓度等。该字段使用枚举值来描述可能的物理量类型。 |
| value | 记录与该物理量相关的测量值。该字段包含最近的测量结果、最小值、最大值、国家标准值等信息，有助于跟踪传感器数据的变化。 |
| sdev | 该字段指向与此物理量相关的SensorDevice结构，用于标识测量该物理量的具体传感器设备。 |
| ReadValue | 函数指针，指向具体的传感器读取函数。根据传感器模块的协议，执行数据解析操作，并将解析后的值存储在value字段中。 |

SensorQuantity的type字段定义示例如下。

enum SensorQuantityType { SENSOR_QUANTITY_CO2 = 0, SENSOR_QUANTITY_TEMP, SENSOR_QUANTITY_HUMI, SENSOR_QUANTITY_HCHO, SENSOR_QUANTITY_CO, SENSOR_QUANTITY_PM, SENSOR_QUANTITY_VOICE, /* ...... */ SENSOR_QUANTITY_END, };

6.1.2  SensorDevice结构

SensorDevice结构是工业物联泛在操作系统传感器框架中用于抽象表示物理传感器设备的核心数据结构。每个SensorDevice实例代表一个具体的物理传感器设备，包含传感器的基本信息、操作接口和与传感器相关的数据存储，其定义应符合表 2的规定。

表 2 SensorDevice内部成员定义

| 名称 | 含义 |
| --- | --- |
| name | 标识传感器设备的名称，是该设备的唯一标识符。 |
| info | 存储与传感器设备相关的详细信息，如厂商名称、产品型号以及传感器的测量能力。该信息有助于系统管理和操作设备。 |
| done | 包含传感器设备的操作接口函数指针，这些函数用于执行设备的基本操作，如打开设备、关闭设备、读取数据、写入数据以及配置设备。 |
| fd | 文件描述符，用于设备通信。通过该描述符，传感器设备可以与系统进行交互，例如读取传感器数据或向设备发送命令。 |
| status | 用于指示传感器的工作模式，例如被动模式（数据在请求时报告）或主动模式（设备自动周期性报告数据） |
| buffer | 数据缓冲区，用于存储从传感器设备中读取的原始数据。在数据解析之前，设备的传感数据首先会存储在这个缓冲区中。 |
| ref_cnt | 引用计数器，记录该设备被打开的次数。如果该计数器为0，则表示该设备没有被使用，可以关闭以节省资源。 |
| quant_list | 一个链表，记录该传感器设备能够测量的所有SensorQuantity实例，即该设备支持的物理量。 |
| link | 用于将该SensorDevice实例组织到系统的传感器设备链表中。通过该双链表，可以对所有注册的传感器设备进行管理和遍历。 |

其中SensorDevice的info字段定义示例如下。

struct SensorProductInfo {

uint32_t ability;           /* Bitwise OR of sensor ability */

const char *vendor_name;

const char *model_name;

};

SensorDevice的done字段定义示例如下。

struct SensorDone {

int (*open)(struct SensorDevice *sdev);

int (*close)(struct SensorDevice *sdev);

x_size_t (*read)(struct SensorDevice *sdev, size_t len);

int (*write)(struct SensorDevice *sdev, const void *buf, size_t len);

int (*ioctl)(struct SensorDevice *sdev, int cmd);

};

SensorDevice的status字段定义示例，枚举值定义示例如下。

#define SENSOR_DEVICE_PASSIVE    0x00

#define SENSOR_DEVICE_ACTIVE     0x01

- 6.2 感知接口

6.2.1  初始化传感器物理量函数sensor_ quantity _open

| 函数原型 | int sensor_quantity_open(struct SensorQuantity *quantity, const char *name, const char *type); |
| --- | --- |
| 函数功能 | 初始化传感器感知能力，设置名称和基本信息，准备设备以便进行后续操作。 |
| 参数说明 | quantity 指向传感器物理量结构的指针，name 表示传感器设备的名称，info 表示设备的具体信息。 |
| 返回值 | 成功返回 0，失败返回 -1。 |

6.2.2  读取设备数据函数sensor_ quantity _read

| 函数原型 | int sensor_ quantity_read(struct SensorQuantity *quantity, void *buffer, size_t size) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 从传感器设备读取数据，将采集到的数据存入提供的缓冲区中。 |
| 参数说明 | quantity指向传感器物理量的指针，buffer 用于存储读取的数据，size 表示缓冲区的大小。 |
| 返回值 | 成功返回读取的字节数，失败返回 -1。 |

6.2.3  关闭传感器物理量函数sensor_ quantity _close

| 函数原型 | int sensor_quantity_close(struct SensorQuantity *quantity,) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 关闭传感器感知能力，卸载相应设备 |
| 参数说明 | quantity 表示传感器物理量结构指针 |
| 返回值 | 成功返回 0，失败返回 -1。 |

- 联框架

- 7.1  结构体定义

在工业物联泛在操作系统中，一个网络协议设备，被抽象为一个Adapter。Adapter应采用类似面向对象的方法设计，针对不同的网络协议，扩展其数据成员与接口，从而为种类繁多的网络协议实现统一的管理架构。在网络应用开发的过程中，只需要使用对应网络协议的Adapter实例，而无需关心网络协议的硬件细节，从而实现了网络数据收发功能与底层硬件的解耦。其内部成员定义应符合表 3的规定。

表 3 Adapter内部成员定义

| 名称 | 含义 |
| --- | --- |
| name | 适配器的名称，用于唯一标识每个网络设备实例。在系统中，每个Adapter实例都有一个唯一的名称，便于识别和管理。 |
| fd | 文件描述符，标识适配器所使用的底层设备（如串口）的通信通道，通过该描述符与设备进行数据读写操作。 |
| product_info_flag | 标记位，用于区分设备的型号和工作特性，便于适配器的分类和管理。 |
| info | 适配器的产品信息结构AdapterProductInfo，包含详细的产品信息，如厂家名称（vendor_name）、产品型号（model_name）和功能特性（functions），有助于对设备进行分类和识别。 |
| agent | 负责适配器与串口进行通信的辅助结构ATAgentType，提供数据发送和接收的缓冲区，确保串口通信的正常进行。 |
| socket | 用于网络通信的套接字结构Socket，支持TCP/UDP协议，管理与网络中其他设备的连接和数据传输。 |
| net_role_id | 标识适配器在网络中的角色，如客户端、服务器或路由器，辅助确定适配器在网络中的功能定位。 |
| net_protocol | 表示适配器支持的网络协议类型，如IP协议（IP_PROTOCOL）或私有协议（PRIVATE_PROTOCOL），决定适配器进行通信的协议栈 |
| net_role | 用于定义适配器在网络中的角色类型，如客户端（CLIENT）、服务器（SERVER）、协调器（COORDINATOR）等，这些角色决定适配器在网络通信中的行为。 |
| adapter_status | 表示适配器的当前状态，如已注册（REGISTERED）或未注册（UNREGISTERED），用于管理适配器在系统中的注册和工作状态。 |
| buffer | 数据缓冲区，用于存储在适配器通信过程中发送或接收的数据，确保数据的正确传输和处理 |
| done | 操作接口指针，用于配置适配器的功能和进行数据通信。通过这些接口，开发者可以打开、关闭适配器，并执行网络操作，如数据发送、接收、网络配置等。 |
| adapter_ param | 适配器参数，保存与适配器配置相关的用户自定义参数，便于适配器根据特定需求进行个性化配置和操作。 |
| link | 双链表节点，用于将Adapter实例组织到系统中的网络适配器链表中，通过该链表可以遍历和管理所有注册的适配器。 |

Adapter中info字段的类型AdapterProductInfo应包含如下元素。

struct AdapterProductInfo

{

uint32_t functions;

char vendor_name[NAME_NUM_MAX];

char model_name[NAME_NUM_MAX];

uint32_t work_mode;

void *model_done;

};

其内部成员model_done有IpProtocolDone/PrivProtocolDone两套接口，根据网络适配器种类而定，两套接口都具有的基础API如下：在使用一个网络适配器前后需要打开（open）/关闭（close）该网络适配器，打开适配器后需要配置(ioctl)其属性，setup和setdown用于使能/关闭网络传输功能，setaddr/setdns/setdhcp/ping/netstat为基础的网络调试接口，send/recv分别用于从网络适配器接收数据与向网络适配器发送数据，connect/disconnect用于建立/断开一个网络连接。

Adapter中socket字段的定义示例如下。

struct Socket

{

uint8_t type;                /* socket type:DGRAM->UDP,STREAM->TCP */

uint8_t protocal;            /* udp or tcp */

unsigned short listen_port;  /* 0-65535 */

uint8_t socket_id;

uint8_t recv_control;

uint8_t af_type;             /* IPv4 or IPv6 */

char *src_ip_addr;           /* source ip address */

char *dst_ip_addr;           /* destination IP address */

};

Adapter中net_role_id字段的枚举值定义示例如下。

enum NetProtocolType

{

PRIVATE_PROTOCOL = 1,  // a private or custom protocol.

IP_PROTOCOL,           // the standard IP protocol.

PROTOCOL_NONE,         // no specific protocol (default or undefined).

};

Adapter中net_role字段的枚举值定义示例如下。

enum NetRoleType

{

CLIENT = 1,      // a client role in the network.

SERVER,          // a server role in the network.

MASTER,          // a master role in the network (e.g., in master-slave architectures).

SLAVE,           // a slave role in the network (e.g., in master-slave architectures).

COORDINATOR,     // a coordinator role in the network (e.g., in mesh networks).

ROUTER,          // a router role in the network.

END_DEVICE,      // an end device role in the network.

ROLE_NONE,       // no specific role (default or undefined).

};

Adapter中adapter_status字段的枚举值定义示例如下。

enum AdapterStatus

{

REGISTERED = 1,   // Indicates that the Adapter is registered and active.

UNREGISTERED,     // Indicates that the Adapter is not registered.

INSTALL,          // Indicates that the Adapter is in the process of being installed.

UNINSTALL,        // Indicates that the Adapter is in the process of being uninstalled.

};

- 7.2  联接接口

7.2.1  初始化网络适配器adapter_init

| 函数原型 | int adapter_init(struct Adapter *adapter, const char *name, struct AdapterProductInfo *info) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 初始化网络适配器，设置适配器的名称和产品信息，准备适配器以便进行数据传输。 |
| 参数说明 | adapter 表示适配器结构指针，name 表示适配器的名称，info 表示适配器的产品信息。 |
| 返回值 | 成功返回 0，失败返回 -1。 |

7.2.2  通过网络适配器发送数据adapter_send

| 函数原型 | int adapter_send(struct Adapter *adapter, const void *data, size_t len) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 通过网络适配器发送数据，适用于在网络中进行数据包传输或控制信息发送。 |
| 参数说明 | adapter 表示适配器结构指针，data 表示要发送的数据，len 表示数据的长度。 |
| 返回值 | 成功返回 0，失败返回 -1。 |

7.2.3  从网络适配器接收数据adapter_recv

| 函数原型 | int adapter_recv(struct Adapter *adapter, void *buffer, size_t len) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 从网络适配器接收数据，将接收到的数据存储在指定的缓冲区中。 |
| 参数说明 | adapter 表示适配器结构指针，buffer 用于存储接收到的数据，len 表示缓冲区的大小。 |
| 返回值 | 成功返回接收到的字节数，失败返回 -1。 |

7.2.4  关闭网络适配器adapter_close

| 函数原型 | int adapter_close(struct Adapter *adapter) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 关闭网络适配器联接能力，卸载相应设备。 |
| 参数说明 | adapter 表示适配器结构指针。 |
| 返回值 | 成功返回接收到的字节数，失败返回 -1。 |

- 知框架

- 8.1  结构体定义

xs_AIInferenceDevice 结构抽象表示执行AI推理任务的设备或模块。AI推理设备通常用于在工业物联网（IIoT）节点上结合智能传感器进行实时数据分析和智能识别，例如图像处理、声音识别、故障检测等。该结构提供了与AI设备的交互接口以及管理设备的基本信息。其内部成员定义应符合表 4的规定。

表 4  xs_AIInferenceDevice的内部成员定义

| 名称 | 含义 |
| --- | --- |
| name | 设备的名称，是该AI推理设备在系统中的唯一标识符，便于在多设备环境下进行管理和操作。 |
| model_info | 该字段指向xs_AIModelInfo结构体，包含与AI模型相关的信息。包括设备支持的AI模型名称、模型的输入输出类型（如图像、声音、时间序列数据等），以及模型的其他参数设置。 - model_name: AI模型的名称。 - input_type: 模型输入数据的类型（如图像、声音等）。 - output_type: 模型输出数据的类型（如分类结果、识别率等）。 |
| model_name | AI模型的名称。 |
| input_type | 模型输入数据的类型（如图像、声音等）。 |
| output_type | 模型输出数据的类型（如分类结果、识别率等）。 |
| Ops | 包含AI推理设备的操作接口指针，用于执行AI推理任务。提供的操作接口包括： - init: 初始化AI推理设备和模型。 - run_inference: 运行AI推理任务，对输入数据进行处理并返回结果。 - get_result: 获取推理结果，包含推理的输出数据。 - deinit: 释放设备资源，关闭AI推理设备。 |
| interface | 描述AI推理设备与外部系统或其他设备进行数据通信的接口，通常包括网络协议、传输方式等。 - 指定AI推理设备使用的通信协议，如HTTP、MQTT、CoAP等。 - 指定用于数据传输的方式，如TCP、UDP、WebSocket等。 |
| link | 双链表节点，用于将多个xs_AIInferenceDevice实例组织成链表。通过该链表，可以遍历和管理系统中所有的AI推理设备。 |

xs_AIInferenceDevice中model_info的定义示例如下。

struct xs_AIModelInfo {

char model_name[XS_NAME_MAX];  /* Name of the AI model */

char input_type[XS_NAME_MAX];  /* Type of input data (e.g., Image, Sound) */

char output_type[XS_NAME_MAX]; /* Type of output data (e.g., Label, Confidence) */

int model_version;             /* Version number of the AI model */

};

- 8.2  智能接口

8.2.1  初始化AI推理设备ai_inference_device_init

| 函数原型 | int ai_inference_device_init(struct xs_AIInferenceDevice *device, const char *name, struct xs_AIModelInfo *model_info) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 初始化AI推理设备，绑定AI模型信息，准备设备以运行AI推理任务。 |
| 参数说明 | device 表示AI推理设备结构指针，name 表示设备名称，model_info 表示AI模型信息结构指针。 |
| 返回值 | 成功返回 0，失败返回 -1。 |

8.2.2  运行AI推理任务ai_inference_device_run

| 函数原型 | int ai_inference_device_run(struct xs_AIInferenceDevice *device, const void *input_data, void *output_data) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 运行AI推理任务，传入输入数据并返回推理结果，适用于图像识别、声音识别等任务。 |
| 参数说明 | device 表示AI推理设备结构指针，input_data 表示输入数据，output_data 用于存储推理结果。 |
| 返回值 | 成功返回 0，失败返回 -1。 |

8.2.3  获取AI推理结果ai_inference_device_get_result

| 函数原型 | int ai_inference_device_get_result(struct xs_AIInferenceDevice *device, void *result) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 获取AI推理任务的输出结果，例如分类标签或识别的对象。 |
| 参数说明 | device 表示AI推理设备结构指针，result 用于存储推理结果。 |
| 返回值 | 成功返回 0，失败返回 -1。 |

8.2.4  停止AI推理设备ai_inference_device_stop

| 函数原型 | int ai_inference_device_stop(struct xs_AIInferenceDevice *device) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 卸载AI推理能力的相应设备。 |
| 参数说明 | device 表示AI推理设备结构指针。 |
| 返回值 | 成功返回 0，失败返回 -1。 |

- 控框架

- 9.1  结构体定义

xs_ PlcAbility工业物联泛在操作系统控制框架中的核心数据结构之一，用于抽象表示可编程逻辑控制器（PLC）设备控制框架的关键数据结构定义和解析。其内部成员定义应符合表 5的规定。

表 5 xs_ PlcAbility的内部成员定义

| 名称 | 含义 |
| --- | --- |
| name | 该字段用于标识PLC设备的名称，是唯一的标识符，方便在系统中进行设备管理和操作。 |
| type | 表示该xs_PlcAbility可控制的类型，用一个枚举变量来举例 |
| address | 由于 PLC 里控制指令执行都是向数据模块DB写数据,需要知道该函数功能对应的数据块地址，用address标识 |
| pdev | 表示该xs_PlcAbility所属的xs_PlcDevice结构，在下文中详细定义 |
| link | 用于将该xs_ PlcAbility实例组织到系统的控制设备链表中。通过该双链表，可以对所有注册的控制设备进行管理和遍历。 |

xs_ PlcAbility的示例如下。

struct xs_PlcAbility {

const char name[XS_NAME_MAX];       /* name of the PLC ability instance */

enum xs_PlcCtlType type;            /* type of control the plcable to excute, such as HSC or PID control */

char address[XS_PLC_ADDRESS_MAX];   /* The address for this function in the PLC*/

struct xs_PlcDevice *pdev;          /* corresponding PLC device */

struct XS_DOUBLE_LINKLIST_NODE  link;/* link list node */

};

其中，xs_ PlcAbility中type成员的枚举值定义示例如下。

enum xs_PlcCtlType {

XS_PLC_CONTROL_TYPE_HSC = 0,    /* high-speed counter */

XS_PLC_CONTROL_TYPE_PID ,       /* proportional,integral,derivative */

XS_PLC_CONTROL_TYPE_PHASING ,   /* phasing control*/

/* ...... */

XS_PLC_CONTROL_TYPE_END,

};

针对xs_PlcAbility中pdev, 其类型为xs_PlcDevice，其内部可展开为表 6所示的成员定义。

表 6  xs_PlcDevice内部成员定义

| 名称 | 含义 |
| --- | --- |
| name | 该字段用于标识PLC设备的名称，是唯一的标识符，方便在系统中进行设备管理和操作。 |
| info | 包含与PLC设备相关的详细信息，如设备的功能能力、厂家名称和产品型号。这个字段帮助系统识别不同的PLC设备并根据其功能特性进行相应的控制和操作。 |
| ops | 文件系统样式的操作接口，提供PLC设备的核心操作方法。这些操作方法用于执行设备的基本操作，如打开设备、关闭设备、读取数据、写入数据、发送控制命令等。 |
| interface | 该字段描述用于与PLC设备进行通信的协议和传输方式。 - protocol: 指定PLC设备使用的通信协议，如Modbus、OPC UA、S7等。 - transport: 指定用于通信的传输方式，如TCP、UDP或串行通信等。 |
| link | 用于将该xs_PlcDevice实例组织到系统的传感器设备链表中。通过该双链表，可以对所有注册的传感器设备进行管理和遍历。 |

xs_PlcDevice中info的定义示例如下。

struct xs_PlcInfo {

uint32_t ability;

const char *vendor;

const char *product_model;

};

- ability表示PLC设备的控制能力，例如支持高速计数器（HSC）、PID控制等功能。vendor: PLC设备的制造商名称。

- product_model: PLC设备的具体型号。

xs_PlcDevice中ops的定义示例如下。

struct xs_PlcOps {

int (*open)(struct xs_PlcDevice *pdev);

void (*close)(struct xs_PlcDevice*pdev);

int (*read)(struct xs_PlcDevice*pdev, void *buf, size_tlen);

int (*write)(struct xs_PlcDevice*pdev, constvoid *buf, size_tlen);

int (*ioctl)(struct xs_PlcDevice*pdev, intcmd, void *arg);

};

xs_PlcDevice中interface的定义示例如下。

struct xs_PlcInterface {

enum xs_plc_protocol protocol;

enum xs_plc_transport transport;

};

xs_plc_protocol和xs_plc_transport是两个枚举类型，标识 PLC 设备和终端之间用到的通讯协议。

- 9.2  控制接口

9.2.1  初始化PLC plc_ability_init

| 函数原型 | int plc_ability_init(struct xs_PlcAbility *ability, const char *name, int type, const char *address) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 初始化PLC控制能力结构，设置控制能力的名称、类型和数据地址。 |
| 参数说明 | ability 表示PLC控制能力结构的指针，name 表示控制能力的名称，type 表示控制类型（如高速计数、PID控制等），address 表示控制能力的数据地址。 |
| 返回值 | 成功返回 0，失败返回 -1。 |

9.2.2  设置PLC参数 plc_ability_set_param

| 函数原型 | int plc_ability_set_param(struct xs_PlcAbility *ability, void *param) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 设置PLC控制能力的参数。 |
| 参数说明 | ability 表示PLC控制能力结构的指针，param 表示要设置的控制参数。 |
| 返回值 | 成功返回 0，失败返回 -1。 |

9.2.3  获取PLC数据 plc_ability_get_data

| 函数原型 | int plc_ability_get_data(struct xs_PlcAbility *ability, void *data) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 获取PLC控制能力的当前状态或数据。 |
| 参数说明 | ability 表示PLC控制能力结构的指针，data 用于存储获取的数据。 |
| 返回值 | 成功返回 0，失败返回 -1。 |

9.2.4  启动PLC控制能力 plc_ability_start

| 函数原型 | int plc_ability_start(struct xs_PlcAbility *ability) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 启动PLC控制能力的功能，例如启动高速计数或PID控制功能。 |
| 参数说明 | ability 表示PLC控制能力结构的指针。 |
| 返回值 | 成功返回 0，失败返回 -1。 |

9.2.5  停止PLC控制能力 plc_ability_stop

| 函数原型 | int plc_ability_stop(struct xs_PlcAbility *ability) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 停止PLC控制能力的功能，例如停止高速计数或PID控制功能。 |
| 参数说明 | ability 表示PLC控制能力结构的指针。 |
| 返回值 | 成功返回 0，失败返回 -1。 |

- 参考文献

- 梅宏, 曹东刚, 谢涛. 泛在操作系统: 面向人机物融合泛在计算的新蓝海[J]. 中国科学院院刊, 2022, 37(1): 30-37.

- GB/T 38619—2020  工业物联网 数据采集结构化描述规范

- GB/T 44809—2024  物联网  工业物联网系统设备兼容性要求和模型